Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

# ИЗУЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ КОММУТАТОРА И НАСТРОЙКА БАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ КОММУТАТОРА

Отчёт по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Студент гр. ___________

(подпись) Медведева Ю. Е.

(дата)

Руководитель

(подпись) И.О. Фамилия

оценка ___________

(дата)

Томск – 2026

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить конфигурацию коммутатора Cisco по умолчанию, освоить настройку базовых параметров коммутатора: имя устройства, защиту доступа к консоли и к привилегированному режиму открытыми и зашифрованными паролями, настройку баннера MOTD, а также сохранение конфигурации в энергонезависимую память (NVRAM).

## КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Конфигурация коммутатора Cisco хранится в двух видах: running-config — активная конфигурация, находящаяся в оперативной памяти (RAM) и действующая до перезагрузки устройства, и startup-config — загрузочная конфигурация, хранящаяся в энергонезависимой памяти NVRAM и применяемая при включении устройства. Если файл startup-config отсутствует, коммутатор загружается с конфигурацией по умолчанию.

Для защиты доступа к устройству используются несколько типов паролей:

- пароль консоли (line console 0 + password + login) — ограничивает доступ к CLI через консольный порт;

- пароль enable password — ограничивает доступ к привилегированному режиму, хранится в running-config открытым текстом;

- пароль enable secret — выполняет ту же функцию, но хранится в зашифрованном (хэшированном) виде и имеет приоритет над enable password, если заданы оба.

Команда service password-encryption шифрует все ранее заданные открытые пароли (в том числе пароль консоли и enable password) слабым обратимым шифром (Vigenère-подобным, тип 7) — это защищает от случайного просмотра конфигурации через плечо, но не является криптографически стойким.

Баннер MOTD (Message Of The Day) — сообщение, отображаемое при каждом подключении к устройству до прохождения аутентификации; используется для юридического предупреждения о недопустимости несанкционированного доступа.

Команда copy running-config startup-config сохраняет активную конфигурацию в NVRAM, обеспечивая её сохранность при перезагрузке или отключении питания.

## ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Работа выполнена в среде симуляции сети Cisco Packet Tracer. В топологии используются четыре устройства: рабочие станции PC0 и PC1 (тип PC-PT) и коммутаторы S1 и S2 (тип 2960-24TT), каждый соединён со своей рабочей станцией консольным кабелем (порт RS 232 на PC — порт Console на коммутаторе). Доступ к CLI коммутаторов выполняется через приложение Terminal на рабочих станциях. Результат работы сохранён в файле проекта Packet Tracer формата .pkt.

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Изучена конфигурация коммутатора S1 по умолчанию (show running-config): просмотрены сведения о версии IOS, количестве интерфейсов, режиме связующего дерева (spanning-tree).

- Коммутатору S1 присвоено имя S1 (hostname S1).

- Настроен пароль консоли letmein (line console 0, password letmein, login); защита проверена повторным входом через exit.

- Настроен пароль привилегированного режима enable password c1$c0; защита проверена повторным входом.

- Настроен зашифрованный пароль enable secret itsasecret, имеющий приоритет над enable password.

- Все открытые пароли зашифрованы командой service password-encryption.

- Настроен баннер MOTD с текстом предупреждения о несанкционированном доступе.

- Конфигурация сохранена в NVRAM командой copy running-config startup-config.

- Все шаги 2–8 повторены для второго коммутатора S2 с паролем баннера «Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law.»

## РЕЗУЛЬТАТЫ

### Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию

Результаты изучения конфигурации по умолчанию приведены в Таблице 1.

Таблица 1 — Конфигурация коммутатора S1 по умолчанию

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество интерфейсов FastEthernet | 24 (загрузочный лог: «24 FastEthernet interfaces»; модель 2960-24TT) |
| 2 | Количество интерфейсов Gigabit Ethernet | 2 (загрузочный лог: «2 Gigabit Ethernet interfaces») |
| 3 | Диапазон vty-линий | line vty 0 4 — 5 виртуальных линий (0–4), стандартное значение для 2960 |
| 4 | Команда для просмотра содержимого NVRAM | show startup-config |
| 5 | Причина сообщения startup-config is not present | Файл загрузочной конфигурации ещё ни разу не сохранялся в NVRAM — коммутатор работает с конфигурацией по умолчанию |

### Часть 2. Настройка основных параметров коммутатора

Результаты настройки паролей и их отображения в конфигурации приведены в Таблице 2.

Таблица 2 — Настройка доступа к консоли и привилегированному режиму

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 6 | Для чего нужна команда login | Включает запрос пароля при подключении к линии; без неё коммутатор не запрашивает пароль даже при заданном password, и доступ к консоли остаётся открытым |
| 7 | Что отображается при выводе пароля enable secret в show running-config | Хэшированная (зашифрованная) строка вида $1$... вместо открытого текста пароля |
| 8 | Почему пароль enable secret отображается не так, как был настроен | Cisco IOS автоматически шифрует enable secret необратимым хэшем (MD5-подобным) сразу при вводе, в отличие от enable password и пароля консоли, которые по умолчанию хранятся открытым текстом |
| 9 | В каком виде хранятся остальные пароли (консоли, enable password) без service password-encryption | В открытом текстовом виде — это указано прямо в show running-config и является угрозой безопасности при просмотре конфигурации посторонним |

Проверка входа: команда exit из привилегированного режима запросила пароль консоли (letmein), последующая команда enable запросила пароль (c1$c0, впоследствии переопределён на itsasecret командой enable secret) — доступ подтверждён.

После настройки service password-encryption в show running-config пароль консоли и enable password отображаются в виде зашифрованной строки (тип 7), что подтверждает работу команды.

### Часть 3. Настройка баннера MOTD

Результаты настройки баннера приведены в Таблице 3.

Таблица 3 — Баннер MOTD

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 10 | В каких случаях отображается баннер MOTD | При каждой попытке подключения к коммутатору (через консоль, Telnet/SSH) до прохождения аутентификации |
| 11 | Для чего на всех коммутаторах настраивается баннер MOTD | Для юридического предупреждения пользователей о том, что несанкционированный доступ запрещён и преследуется по закону — снижает правовые риски при инцидентах безопасности |

### Часть 4. Сохранение файлов конфигурации в NVRAM

Результаты сохранения конфигурации приведены в Таблице 4.

Таблица 4 — Сохранение конфигурации

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 12 | Самая короткая версия команды copy running-config startup-config | copy run start |
| 13 | Команда для просмотра содержимого NVRAM | show startup-config |
| 14 | Все ли внесённые изменения записаны в файл | Да — вывод show startup-config после copy running-config startup-config полностью совпадает с show running-config (hostname, пароли, баннер сохранены) |

### Часть 5. Настройка коммутатора S2

На коммутаторе S2 выполнена аналогичная настройка: hostname S2, пароль консоли letmein, enable password c1$c0, enable secret itsasecret, баннер «Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law.», шифрование всех открытых паролей (service password-encryption) и сохранение конфигурации командой copy running-config startup-config. Корректность настройки подтверждена командой show running-config — все параметры совпадают с заданными.

Скриншоты процесса выполнения работы (топология, вывод show running-config для S1 и S2, проверка баннера и паролей) приведены на Рисунках 1–3.

(здесь вставить скриншоты: Рисунок 1 — топология PC0–S1, PC1–S2 в Packet Tracer; Рисунок 2 — вывод show running-config коммутатора S1 после настройки; Рисунок 3 — баннер MOTD и запрос пароля при входе на S2)

## ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы изучена конфигурация коммутатора Cisco по умолчанию: определено количество интерфейсов FastEthernet (24) и Gigabit Ethernet (2), диапазон vty-линий (0–4) и причина отсутствия startup-config при первом включении устройства. Освоена настройка базовых параметров коммутатора — присвоение имени устройства, защита доступа к консоли и к привилегированному режиму паролями. Установлено различие между enable password (хранится открытым текстом) и enable secret (хранится в виде необратимого хэша и имеет приоритет), а также показано, что команда service password-encryption шифрует оставшиеся открытые пароли обратимым шифром. Настроен баннер MOTD, предупреждающий о недопустимости несанкционированного доступа. Выполнено сохранение активной конфигурации в NVRAM командой copy running-config startup-config и проверено, что после сохранения содержимое startup-config полностью соответствует running-config. Все настройки повторены на втором коммутаторе S2, что подтвердило воспроизводимость процедуры базовой настройки коммутатора.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Абанеев Э. Р. Сети передачи данных : методические указания по выполнению лабораторных работ. — Томск : ФДО, ТУСУР, 2017. — 49 с.

- Пуговкин А. В. Сети передачи данных : учебное пособие. — Томск : ФДО ТУСУР, 2015. — 138 с.