Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

# РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Отчёт по лабораторной работе № 3

по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Студент гр. ___________

(подпись) Медведева Ю. Е.

(дата)

Руководитель

(подпись) И.О. Фамилия

оценка ___________

(дата)

Томск – 2026

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить настройку основных параметров коммутаторов Cisco, выполнить конфигурацию IP-адресации на коммутаторах и рабочих станциях для обеспечения связности между устройствами, проверить корректность настройки с помощью команд show и ping.

## КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Коммутаторы канального уровня пересылают кадры между портами на основании таблицы MAC-адресов и не нуждаются в IP-адресе для выполнения этой функции — они соответствуют принципу plug-and-play. Тем не менее IP-адрес коммутатору необходим для организации удалённого управления устройством (Telnet/SSH, диагностика командой ping, мониторинг). Для этого на коммутаторе настраивается виртуальный интерфейс SVI (Switch Virtual Interface) — interface vlan 1, которому присваивается IP-адрес управления.

По умолчанию все виртуальные интерфейсы создаются в состоянии administratively down — то есть выключены программно независимо от физического состояния линии. Команда no shutdown снимает этот флаг и переводит интерфейс в рабочее состояние, при условии что физическая связь исправна.

Для связности устройств в одной IP-сети требуется совпадение сетевой части адреса, определяемой маской подсети: адреса 192.168.1.1–192.168.1.254 с маской 255.255.255.0 (/24) принадлежат одной подсети 192.168.1.0/24 и могут обмениваться пакетами напрямую, без маршрутизатора.

Перед первой отправкой IP-пакета устройство должно определить MAC-адрес получателя с помощью протокола ARP — широковещательный ARP-запрос и ARP-ответ добавляют задержку и объясняют потерю первого пакета при команде ping (типичная потеря 20–25% на первой попытке, 0% при повторной, когда запись уже есть в ARP-таблице).

Конфигурация коммутатора сохраняется командой copy running-config startup-config, переносящей активную конфигурацию (running-config, ОЗУ) в энергонезависимую память NVRAM (startup-config), применяемую при следующей загрузке устройства.

## ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТОПОЛОГИИ

Работа выполнена в среде симуляции сети Cisco Packet Tracer. В топологии используются четыре устройства: коммутаторы S1 и S2 (тип 2960-24TT) и рабочие станции PC0 и PC1 (тип PC-PT).

Схема подключения: - S1 ↔ S2 — кабель Copper Cross-Over (порты FastEthernet0/1); - PC0 ↔ S1 — кабель Copper Straight-Through (порт FastEthernet0/2 на S1); - PC1 ↔ S2 — кабель Copper Straight-Through (порт FastEthernet0/2 на S2, после переподключения — см. Часть 5 результатов).

Таблица адресации приведена в Таблице 1.

Таблица 1 — Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.253 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 |
| PC0 | Сетевой адаптер | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC1 | Сетевой адаптер | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

Результат работы сохранён в файле проекта Packet Tracer формата .pkz.

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

### Часть 1. Настройка основных параметров на коммутаторах S1 и S2

- Устройства соединены согласно топологии (кроссоверный кабель S1–S2, прямые кабели PC0–S1 и PC1–S2).

- Коммутатору S1 присвоено имя узла (hostname S1).

- Настроен пароль консоли cisco (line console 0, password cisco, login).

- Настроен пароль привилегированного режима enable secret class.

- Корректность настройки паролей проверена повторным входом: выход из режима командой exit, повторный вход с запросом пароля консоли и пароля enable.

- Настроен баннер MOTD с текстом «Authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.».

- Конфигурация сохранена в NVRAM командой copy running-config startup-config.

- Шаги 2–7 повторены для коммутатора S2 (hostname S2, аналогичные пароли и баннер).

### Часть 2. Настройка ПК

- На PC0 через IP Configuration заданы статический IP-адрес 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0.

- На PC1 аналогично заданы 192.168.1.2 и 255.255.255.0.

- Выполнена проверка подключения к коммутатору: с PC0 отправлен эхо-запрос ping 192.168.1.253 (адрес S1). Запрос завершился неудачей (100% потерь), поскольку на данном этапе IP-адрес интерфейсу VLAN 1 коммутатора ещё не присвоен.

### Часть 3. Настройка интерфейса управления коммутатором

- На S1 в режиме глобальной конфигурации выполнены команды:

S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown

после чего выведено сообщение %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up.

- Аналогично настроен интерфейс VLAN 1 на S2 с адресом 192.168.1.254.

- Настройки проверены командами show ip interface brief и show running-config на обоих коммутаторах — интерфейс Vlan1 в состоянии up/up с заданными адресами.

- Конфигурации S1 и S2 сохранены в NVRAM командой copy running-config startup-config.

- Выполнена проверка связности сети командой ping между всеми устройствами (PC0, PC1, S1, S2).

### Часть 4. Диагностика и устранение неисправности

В процессе проверки связности (Часть 3, Шаг 5) обнаружено, что эхо-запросы от PC1 до PC0, S1 и S2 не проходят (100% потерь), тогда как эхо-запросы от PC0 до обоих коммутаторов проходили успешно (после первой потерянной попытки, связанной с ARP). Диагностика выполнена в следующем порядке:

- Проверена конфигурация IP на PC1 (ipconfig) — адрес 192.168.1.2, маска 255.255.255.0 заданы корректно.

- Проверено состояние порта на S2 командой show interfaces status — порт Fa0/2, к которому подключён PC1, отображался в состоянии connected.

- Проверена таблица MAC-адресов командой show mac-address-table — обнаружено, что MAC-адрес PC1 не зарегистрирован ни на одном порту S2, то есть коммутатор фактически не получал кадров от PC1, несмотря на статус порта connected.

- Сделан вывод о неисправности физического подключения (некорректное соединение кабеля при построении топологии). Кабель между PC1 и S2 удалён и заново подключён как Copper Straight-Through между FastEthernet0 (PC1) и FastEthernet0/2 (S2).

- После переподключения кабеля повторная проверка ping 192.168.1.254 с PC1 прошла успешно (первая попытка — 25% потерь из-за ARP, повторная — 0% потерь).

## РЕЗУЛЬТАТЫ

Итоговая проверка связности между всеми устройствами сети после устранения неисправности приведена в Таблице 2.

Таблица 2 — Результаты проверки связности (ping)

| Источник | Назначение | Результат |
| --- | --- | --- |
| PC0 | S1 (192.168.1.253) | Успешно (после повторной попытки — 0% потерь) |
| PC0 | S2 (192.168.1.254) | Успешно (после повторной попытки — 0% потерь) |
| PC0 | PC1 (192.168.1.2) | Успешно (0% потерь) |
| PC1 | S1 (192.168.1.253) | Успешно |
| PC1 | S2 (192.168.1.254) | Успешно (0% потерь после устранения неисправности кабеля) |
| PC1 | PC0 (192.168.1.1) | Успешно |

Ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе приведены в Таблице 3.

Таблица 3 — Контрольные вопросы

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Как можно проверить правильность настройки паролей? | Выйти из текущего сеанса командой exit и повторно войти в систему: на запрос пароля консоли ввести заданный пароль (cisco), затем командой enable перейти в привилегированный режим и ввести пароль (class). Если доступ предоставлен без ошибок — пароли настроены корректно |
| 2 | Какой командой сохраняется конфигурация коммутатора? | copy running-config startup-config (сокращённо copy run start) — копирует активную конфигурацию из ОЗУ в энергонезависимую память NVRAM |
| 3 | Поясните, почему после настройки ip-адресации на ПК успешно проходит эхо-запрос от PC1 до PC2 | Оба узла принадлежат одной IP-подсети 192.168.1.0/24 (маска 255.255.255.0), поэтому пакеты пересылаются напрямую через коммутаторы без маршрутизации. Коммутаторы прозрачны для IP-трафика между узлами одной подсети — пересылка выполняется на основании MAC-адресов после разрешения через ARP |
| 4 | Почему после настройки виртуального интерфейса необходимо ввести команду no shutdown? | Виртуальные интерфейсы (SVI, interface vlan) по умолчанию создаются в состоянии administratively down — то есть программно выключены независимо от физического состояния линии. Команда no shutdown снимает этот флаг и включает интерфейс, без неё интерфейс не начнёт работать даже при корректно заданном IP-адресе |
| 5 | Какими двумя командами можно проверить настройки IP-адресов на коммутаторах S1 и S2? | show ip interface brief (краткая сводка по всем интерфейсам, включая Vlan1) и show running-config (полная активная конфигурация, включая блок interface Vlan1 с адресом) |

Скриншоты процесса выполнения работы приведены на Рисунках 1–4.

(здесь вставить скриншоты: Рисунок 1 — топология сети с обозначением кабелей и портов; Рисунок 2 — неуспешный ping 192.168.1.253 до настройки IP на S1 (Часть 2); Рисунок 3 — вывод show ip interface brief на S1 и S2 после настройки Vlan1; Рисунок 4 — успешные ping между всеми устройствами после устранения неисправности кабеля)

## ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы освоена настройка базовых параметров коммутаторов Cisco (имя узла, пароли консоли и привилегированного режима, баннер MOTD, сохранение конфигурации в NVRAM) и настройка статической IP-адресации на рабочих станциях и виртуальных интерфейсах коммутаторов (SVI, interface vlan 1). Продемонстрировано, что коммутатор способен пересылать кадры без IP-адреса, однако IP-адрес управления необходим для удалённого доступа и диагностики устройства. Показано, что интерфейс VLAN по умолчанию находится в состоянии administratively down и требует явного включения командой no shutdown. Экспериментально подтверждена потеря первого пакета при выполнении ping внутри одной подсети из-за задержки на разрешение ARP. В процессе проверки связности обнаружена и устранена неисправность физического подключения одной из рабочих станций (порт коммутатора отображал состояние connected, но MAC-адрес станции не регистрировался в таблице коммутации) — диагностика выполнена последовательной проверкой конфигурации ПК, состояния порта и таблицы MAC-адресов, неисправность устранена переподключением кабеля. По завершении настройки достигнута полная связность между всеми устройствами топологии, что подтверждено командой ping.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Абанеев Э. Р. Сети передачи данных : методические указания по выполнению лабораторных работ. — Томск : ФДО, ТУСУР, 2017. — 49 с.

- Пуговкин А. В. Сети передачи данных : учебное пособие. — Томск : ФДО ТУСУР, 2015. — 138 с.