Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Лабораторная работа №3 по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Выполнила: Студентка гр. З-433П8-5 Медведева Юлия Евгеньевна «11» февраля 2026г. (дата)

Проверил: ________________________ (должность, ученая степень, звание) ___________/____________/ (подпись) И. О. Фамилия «____»___________20____г. (дата)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Коммутация кадров и IP-адрес управления

1.2 Виртуальный интерфейс VLAN и IP-адресация

1.3 Протокол ARP и проверка связности

1.4 Сохранение конфигурации коммутатора

2 ОПИСАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Заключение

Список литературы

Введение

Цель работы — освоить настройку основных параметров коммутаторов Cisco, выполнить конфигурацию IP-адресации на коммутаторах и рабочих станциях для обеспечения связности между устройствами и проверить корректность настройки с помощью диагностических команд show и ping.

Основные задачи:

1. Собрать базовую сетевую топологию из двух коммутаторов и двух рабочих станций.

2. Настроить на коммутаторах имена устройств, пароли доступа, баннер MOTD и сохранение конфигурации в NVRAM.

3. Настроить статическую IP-адресацию на рабочих станциях PC0 и PC1.

4. Настроить виртуальные интерфейсы VLAN 1 на коммутаторах S1 и S2 и назначить им IP-адреса управления.

5. Проверить параметры интерфейсов и активной конфигурации командами show ip interface brief и show running-config.

6. Проверить связность между всеми устройствами сети с помощью команды ping.

7. Выполнить диагностику обнаруженной неисправности физического подключения и восстановить связность сети.

Коммутатор канального уровня способен выполнять пересылку кадров без собственного IP-адреса. IP-адрес управления требуется для удалённого администрирования, диагностики и мониторинга устройства. В работе рассматриваются настройка виртуального интерфейса SVI, принципы адресации устройств в одной подсети, разрешение MAC-адресов протоколом ARP и сохранение конфигурации Cisco IOS в энергонезависимой памяти.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В лабораторной работе рассматриваются базовые принципы коммутации в локальной сети, назначение IP-адреса управления коммутатором, работа виртуального интерфейса VLAN, механизм ARP и сохранение конфигурации Cisco IOS.

  - Коммутация кадров и IP-адрес управления

Коммутаторы канального уровня пересылают кадры между портами на основании таблицы MAC-адресов и не нуждаются в IP-адресе для выполнения основной функции коммутации. IP-адрес коммутатора используется для организации удалённого управления устройством, выполнения диагностики командой ping и мониторинга. Для этого на коммутаторе настраивается виртуальный интерфейс SVI (Switch Virtual Interface).

  - Виртуальный интерфейс VLAN и IP-адресация

Для управления коммутатором в данной работе используется интерфейс VLAN 1. Ему назначается IP-адрес и маска подсети. Команда no shutdown переводит интерфейс из состояния administratively down в рабочее состояние при наличии исправной физической связи.

Для обмена пакетами между устройствами одной IP-сети должна совпадать сетевая часть адреса, определяемая маской подсети. Адреса 192.168.1.1–192.168.1.254 при маске 255.255.255.0 относятся к подсети 192.168.1.0/24 и могут взаимодействовать напрямую без маршрутизатора.

  - Протокол ARP и проверка связности

Перед отправкой IP-пакета в пределах локальной сети устройство должно определить MAC-адрес получателя. Для этого используется протокол ARP: широковещательный запрос и ответ позволяют сопоставить IP-адрес с MAC-адресом и сохранить результат в ARP-таблице. В ходе первой проверки ping дополнительное время на разрешение адреса может приводить к потере первого эхо-запроса; при повторной проверке запись уже присутствует в ARP-таблице.

  - Сохранение конфигурации коммутатора

Активная конфигурация коммутатора хранится в оперативной памяти как running-config. Для сохранения настроек после перезагрузки применяется команда copy running-config startup-config, которая записывает текущую конфигурацию в энергонезависимую память NVRAM как startup-config.

2 ОПИСАНИЕ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работа выполнена в среде симуляции сети Cisco Packet Tracer. В топологии использованы коммутаторы S1 и S2 типа 2960-24TT и рабочие станции PC0 и PC1 типа PC-PT. Коммутаторы соединены кроссоверным кабелем через порты FastEthernet0/1. Рабочая станция PC0 подключена к S1 прямым кабелем через порт FastEthernet0/2, рабочая станция PC1 — к S2 через порт FastEthernet0/2.

Таблица адресации приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.253 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 |
| PC0 | Сетевой адаптер | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC1 | Сетевой адаптер | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

Результат работы сохранён в файле проекта Cisco Packet Tracer.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Часть 1. Настройка основных параметров на коммутаторах S1 и S2

- Устройства соединены согласно топологии (кроссоверный кабель S1–S2, прямые кабели PC0–S1 и PC1–S2).

- Коммутатору S1 присвоено имя узла (hostname S1).

- Настроен пароль консоли cisco (line console 0, password cisco, login).

- Настроен пароль привилегированного режима enable secret class.

- Корректность настройки паролей проверена повторным входом: выход из режима командой exit, повторный вход с запросом пароля консоли и пароля enable.

- Настроен баннер MOTD с текстом «Authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.».

- Конфигурация сохранена в NVRAM командой copy running-config startup-config.

- Шаги 2–7 повторены для коммутатора S2 (hostname S2, аналогичные пароли и баннер).

3.1 Настройка ПК

- На PC0 через IP Configuration заданы статический IP-адрес 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0.

- На PC1 аналогично заданы 192.168.1.2 и 255.255.255.0.

- Выполнена проверка подключения к коммутатору: с PC0 отправлен эхо-запрос ping 192.168.1.253 (адрес S1). Запрос завершился неудачей (100% потерь), поскольку на данном этапе IP-адрес интерфейсу VLAN 1 коммутатора ещё не присвоен.

  - Настройка интерфейса управления коммутатором

- На S1 в режиме глобальной конфигурации выполнены команды:

- S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown

- после чего выведено сообщение %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up.

- Аналогично настроен интерфейс VLAN 1 на S2 с адресом 192.168.1.254.

- Настройки проверены командами show ip interface brief и show running-config на обоих коммутаторах — интерфейс Vlan1 в состоянии up/up с заданными адресами.

- Конфигурации S1 и S2 сохранены в NVRAM командой copy running-config startup-config.

- Выполнена проверка связности сети командой ping между всеми устройствами (PC0, PC1, S1, S2).

3.3 Диагностика и устранение неисправности

В процессе проверки связности (Часть 3, Шаг 5) обнаружено, что эхо-запросы от PC1 до PC0, S1 и S2 не проходят (100% потерь), тогда как эхо-запросы от PC0 до обоих коммутаторов проходили успешно (после первой потерянной попытки, связанной с ARP). Диагностика выполнена в следующем порядке:

Проверена конфигурация IP на PC1 (ipconfig) — адрес 192.168.1.2, маска 255.255.255.0 заданы корректно.

Проверено состояние порта на S2 командой show interfaces status — порт Fa0/2, к которому подключён PC1, отображался в состоянии connected.

Проверена таблица MAC-адресов командой show mac-address-table — обнаружено, что MAC-адрес PC1 не зарегистрирован ни на одном порту S2, то есть коммутатор фактически не получал кадров от PC1, несмотря на статус порта connected.

Сделан вывод о неисправности физического подключения (некорректное соединение кабеля при построении топологии). Кабель между PC1 и S2 удалён и заново подключён как Copper Straight-Through между FastEthernet0 (PC1) и FastEthernet0/2 (S2).

После переподключения кабеля повторная проверка ping 192.168.1.254 с PC1 прошла успешно (первая попытка — 25% потерь из-за ARP, повторная — 0% потерь).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Итоговые результаты проверки связности приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Результаты проверки связности

| Источник | Назначение | Результат |
| --- | --- | --- |
| PC0 | S1 (192.168.1.253) | Успешно; после повторной попытки — 0% потерь |
| PC0 | S2 (192.168.1.254) | Успешно; после повторной попытки — 0% потерь |
| PC0 | PC1 (192.168.1.2) | Успешно, 0% потерь |
| PC1 | S1 (192.168.1.253) | Успешно |
| PC1 | S2 (192.168.1.254) | Успешно, 0% потерь после устранения неисправности кабеля |
| PC1 | PC0 (192.168.1.1) | Успешно |

Ответы на контрольные вопросы приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Контрольные вопросы

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Как можно проверить правильность настройки паролей? | Выйти из текущего сеанса командой exit и повторно войти в систему: на запрос пароля консоли ввести cisco, затем командой enable перейти в привилегированный режим и ввести class. Если доступ предоставлен без ошибок, пароли настроены корректно. |
| 2 | Какой командой сохраняется конфигурация коммутатора? | copy running-config startup-config (сокращённо copy run start) — копирует активную конфигурацию из ОЗУ в энергонезависимую память NVRAM. |
| 3 | Почему после настройки IP-адресации успешно проходит эхо-запрос между рабочими станциями? | Оба узла принадлежат одной IP-подсети 192.168.1.0/24, поэтому пакеты передаются напрямую через коммутаторы без маршрутизации. Пересылка выполняется на основании MAC-адресов после разрешения адресов через ARP. |
| 4 | Почему после настройки виртуального интерфейса необходимо ввести команду no shutdown? | Виртуальный интерфейс находится в состоянии administratively down. Команда no shutdown снимает программное отключение и переводит интерфейс в рабочее состояние при наличии исправной физической связи. |
| 5 | Какими двумя командами можно проверить настройки IP-адресов на коммутаторах S1 и S2? | show ip interface brief — для краткой сводки по интерфейсам, включая Vlan1; show running-config — для просмотра активной конфигурации, включая настройки interface Vlan1. |

(здесь вставить скриншоты: Рисунок 1 — топология сети с обозначением кабелей и портов; Рисунок 2 — неуспешный ping 192.168.1.253 до настройки IP на S1 (Часть 2); Рисунок 3 — вывод show ip interface brief на S1 и S2 после настройки Vlan1; Рисунок 4 — успешные ping между всеми устройствами после устранения неисправности кабеля)

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была освоена настройка базовых параметров коммутаторов Cisco, включая имя узла, пароль консоли, пароль привилегированного режима, баннер MOTD и сохранение конфигурации в NVRAM. Выполнена настройка статической IP-адресации рабочих станций и виртуальных интерфейсов VLAN 1 на коммутаторах S1 и S2.

Практически подтверждено, что коммутатор способен выполнять пересылку кадров без собственного IP-адреса, тогда как IP-адрес управления необходим для диагностики и административного доступа. Для включения виртуального интерфейса использована команда no shutdown. Работа протокола ARP проявилась в потере первого пакета при отдельных первоначальных проверках ping и отсутствии потерь при повторных запросах.

В процессе проверки связности выявлена неисправность физического подключения рабочей станции PC1. Диагностика выполнена последовательной проверкой IP-конфигурации, состояния порта и таблицы MAC-адресов. После повторного подключения кабеля связность между всеми устройствами была восстановлена и подтверждена командой ping. Таким образом, цель лабораторной работы достигнута.

Список литературы

1. Абанеев Э. Р. Сети передачи данных : методические указания по выполнению лабораторных работ. — Томск : ФДО, ТУСУР, 2017. — 49 с.

2. Пуговкин А. В. Сети передачи данных : учебное пособие. — Томск : ФДО ТУСУР, 2015. — 138 с.