Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОММУТАТОРУ, ИЗУЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОММУТАТОРА

Отчёт по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Студент гр. ___________

(подпись) Медведева Ю. Е.

(дата)

Руководитель

(подпись) И.О. Фамилия

оценка ___________

(дата)

Томск – 2026

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить порядок подключения персонального компьютера к коммутатору Cisco через консольный порт, освоить работу с интерфейсом командной строки сетевой операционной системы Cisco IOS: режимы ввода команд (пользовательский, привилегированный, глобальной конфигурации), контекстную справку и автодополнение команд, а также команды просмотра и установки системного времени коммутатора.

## КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Управление сетевым коммутатором осуществляется через его сетевую операционную систему Cisco IOS (Internetwork Operating System) посредством интерфейса командной строки (CLI). Первоначальный доступ к CLI выполняется через консольный порт коммутатора — по умолчанию используется асинхронное последовательное соединение (обычно 9600 бит/с, 8 бит данных, без чётности, 1 стоп-бит).

CLI Cisco IOS организован в виде иерархии режимов:

- Пользовательский режим (User EXEC) — приглашение вида Switch>; доступны только базовые команды просмотра состояния устройства.

- Привилегированный режим (Privileged EXEC) — приглашение Switch#, вход по команде enable; открывает полный набор команд просмотра и системных операций.

- Режим глобальной конфигурации (Global Configuration) — приглашение Switch(config)#, вход по команде configure terminal; позволяет изменять конфигурацию устройства.

IOS поддерживает контекстную справку: символ ? выводит список доступных в текущей позиции команд или их допустимых сокращений, а клавиша Tab выполняет автодополнение введённого сокращения команды до полного имени, если сокращение однозначно. При неоднозначном сокращении (подходит несколько команд) IOS не выполняет дополнение и не поясняет причину — просто ничего не происходит. При вводе некорректной или неполной команды CLI возвращает диагностические сообщения:

- % Ambiguous command — введённое сокращение соответствует нескольким командам;

- % Incomplete command — команде не хватает обязательных параметров;

- % Invalid input detected — команда или параметр не существуют либо выходят за допустимый диапазон значений.

## ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Работа выполнена в среде симуляции сети Cisco Packet Tracer (версия 6.x). В топологии используются два устройства: рабочая станция PC1 (тип PC-PT) и коммутатор S1 (тип 2960-24TT), соединённые консольным кабелем: порт RS 232 на PC1 — порт Console на S1. Доступ к CLI коммутатора выполняется через приложение Terminal на рабочей станции PC1 (вкладка Desktop). Результат работы сохранён в файле проекта Packet Tracer формата .pkz.

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Собрана топология из двух устройств: PC1 (PC-PT) и S1 (коммутатор 2960-24TT), соединённых консольным кабелем (PC1: RS 232 → S1: Console).

- Через приложение Terminal на PC1 выполнено подключение к консоли коммутатора; зафиксированы параметры порта по умолчанию и стартовое приглашение CLI.

- В пользовательском режиме изучена контекстная справка: команды ?, t?, te?.

- Изучено автодополнение по клавише Tab (команда en + Tab) и его поведение при неоднозначном сокращении (te + Tab).

- Выполнен переход в привилегированный режим (enable) и в режим глобальной конфигурации (configure terminal); в привилегированном режиме повторно изучена справка ? для сравнения количества доступных команд с пользовательским режимом.

- Изучены команды просмотра и установки системного времени: show clock, clock, clock ?, clock set ?, clock set 15:00:00 31 Jan 2035.

- Проверена реакция CLI на некорректный ввод: cl, clock (без параметров), clock set 25:00:00, clock set 15:00:00 32.

## РЕЗУЛЬТАТЫ

### Часть 1. Подключение и контекстная справка

Результаты выполнения первой части работы приведены в Таблице 1.

Таблица 1 — Подключение к коммутатору и контекстная справка

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость передачи консольного порта по умолчанию (Bits Per Second) | 9600 бит/с (значение по умолчанию для консольного порта Cisco) |
| 2 | Приглашение CLI после нажатия Enter | Switch> (пользовательский режим, EXEC) |
| 3 | Команда, начинающаяся на «c», в списке Switch>? | connect |
| 4 | Вывод команд Switch>t? и Switch>te? | t? — список всех команд, начинающихся на «t» (telnet, terminal, traceroute); te? — список сужается до команд, начинающихся на «te» (telnet, terminal) |

### Часть 2. Режимы ввода

Результаты второй части работы приведены в Таблице 2.

Таблица 2 — Режимы ввода команд

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 5 | Результат en + Tab; результат te + Tab | en + Tab однозначно дополняется до enable; te + Tab не даёт дополнения — сокращению соответствуют несколько команд (неоднозначность), IOS ничего не выводит |
| 6 | Количество команд на «c» в привилегированном режиме (Switch#?) | 5 команд (clear, clock, configure, connect, copy) — больше, чем в пользовательском режиме, где на «c» доступна только connect |

Переход в режим глобальной конфигурации выполнен командой Switch#configure terminal, приглашение сменилось на Switch(config)#; возврат в привилегированный режим — командой exit.

### Часть 3. Настройка часов

Результаты третьей части работы приведены в Таблице 3.

Таблица 3 — Просмотр и установка системного времени

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 7 | Вывод show clock до настройки | *0:19:37.499 UTC Mon Mar 1 1993 — дата по умолчанию 1 марта 1993 года, время отсчитано от момента загрузки устройства; символ * означает, что время не подтверждено (not authoritative) |
| 8 | Вывод show clock после clock set 15:00:00 31 Jan 2035 | Дата и время изменились на заданные (31 января 2035, 15:00:xx); символ * при этом сохраняется — ручная установка часов командой clock set не снимает признак «не подтверждено», это возможно только через синхронизацию NTP либо командой clock calendar-valid |

Реакция CLI на некорректный ввод приведена в Таблице 4.

Таблица 4 — Диагностика ошибок ввода команд

| Команда | Сообщение CLI | Причина |
| --- | --- | --- |
| cl | % Ambiguous command: "cl" | Сокращению соответствуют сразу несколько команд (clear, clock) |
| clock | % Incomplete command. | Не указан обязательный параметр (set ...) |
| clock set 25:00:00 | % Invalid input detected. | Значение часов вне допустимого диапазона (0–23) |
| clock set 15:00:00 32 | % Invalid input detected. | Несуществующий день месяца |

Скриншоты процесса выполнения работы (топология, окно Terminal, вывод команд каждого этапа) приведены на Рисунках 1–3.

(здесь вставить скриншоты: Рисунок 1 — топология PC1–S1 в Packet Tracer; Рисунок 2 — окно Port Configuration и приглашение Switch>; Рисунок 3 — вывод команд show clock до и после настройки)

## ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы освоено подключение к коммутатору Cisco через консольный порт и приложение Terminal Packet Tracer. Изучена структура режимов ввода IOS (пользовательский, привилегированный, глобальной конфигурации) и подтверждено, что набор доступных команд расширяется по мере повышения уровня привилегий: в привилегированном режиме на букву «c» доступно 5 команд против одной в пользовательском. Проверена работа контекстной справки (?) и автодополнения по Tab, в том числе для случая неоднозначного сокращения, когда дополнение не выполняется. На примере команд show clock и clock set изучена настройка системного времени коммутатора и установлено, что признак «время не подтверждено» (*) сохраняется после ручной установки часов и снимается только синхронизацией с авторитетным источником времени (NTP). Проверена диагностика IOS при некорректном вводе команд: неоднозначное сокращение (% Ambiguous command), неполная команда (% Incomplete command) и недопустимое значение параметра (% Invalid input detected) — каждая ошибка сопровождается отдельным типом сообщения, что облегчает выявление причины сбоя ввода.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Абанеев Э. Р. Сети передачи данных : методические указания по выполнению лабораторных работ. — Томск : ФДО, ТУСУР, 2017. — 49 с.

- Пуговкин А. В. Сети передачи данных : учебное пособие. — Томск : ФДО ТУСУР, 2015. — 138 с.